节

能

环

保

选

择

型

喷

雾

机

说    明    书

目        录

- 公司简介-------------------------------------------------------（03）

- 操作说明-------------------------------------------------------（04—07）

- 参数修正-------------------------------------------------------（08）

- 故障说明-------------------------------------------------------（09）

- 电路图----------------------------------------------------------（10-12）

- 配件料号-------------------------------------------------------（13）

公司简介

本公司成立于２００7年６月８日，注册投资250万人民币（ＲMＢ），办公占地面积为528平方米、并拥有一支由３５人组成的，技术力量雄厚的队伍，分别担任过“嵩镒、皇迪、劲拓、超越、吉电、晔展、日椿、WKK等设备厂”的工程部、生产部、售后服务部等主要部门负责人与研发技术员。

本公司主要经营波峰焊、回流焊、独立外置式喷雾机．节能环保选择型喷雾机等周边设备及配件维护与技术辅导，主要服务地区为苏州、昆山、无锡、宁波、上海等临近地区。 
　　我公司现有：精华电子、大同电子、元崧科技、信亿电子、名硕电脑、东杰视讯、联网电子、冠捷

电子等二十几家客户。现正在考核中的客户有：泰金宝电子、峻凌电子、怡利电子、高创电子、仁宝电脑等……。

业务联系方式：TEL  0512-63029496

FAX  0512-63029497

售后服务：  15950935362     13621571847

网址：http://www.wjhongyue.com

Mail:hongyue@wjhongyue.com

双击“”进选择性喷雾机操作系统。

进入系统后出现一个登录窗口：用户名“操作员”，口令“666888”

按确定进入：“开机页面”

左击“画面菜单”出现

左击“操作页面”

基板长度：输入过炉载具的长度。

基板宽度：输入过炉载具的宽度。

运输速度：输入生产所需要的运输速度（50-180MM/MIN）。

喷头移动速度：根据喷雾所需，来调整（调大喷头移动快，调小慢，可调范围100-1000）。

产品计数：某一时段内生产量。

PCB型号：设定机种名称，以便保存调用。

选择喷雾：按下此钮进行选择喷雾与全喷（也就是整板喷雾）。

生产清零：按下三秒后将生产量清零。

打    开：按下后弹出保存配方，选择基板所需的配方后按下下载。

保    存：保存当前设定参数。

删    除：删除当前设定参数。

下    载：将设定的参数下传到PLC。

上    传：将PLC运行参数上传到电脑。

运    输：按下运输开关，开启输送链条。

单/双喷 ：按下时，去喷，回不喷。

手动喷雾：按下时，喷雾。（可清洗喷头）

伺服复位：当伺服电机出现故障时，按下此开关将故障清除。

左    走：在运输停止时，按下时喷头向左移动。

右    走：在运输停止时，按下时喷头向右移动。

清洗爪片：按下时，自动清洗链爪。

抽    风：按下时，抽取喷雾机中多余的助焊剂。

左击“参数页面”

进入

输入允许：按下时，进行喷雾设定。

喷雾清零：按下时，清除喷雾设定值。

运输速度系数：调整运输链速实际值。

X轴提前喷雾系数：效正喷头动作反应。

Y轴起喷系数值：效正喷雾开始误差值。

Y轴停喷系数值：效正喷雾停止误差值。

喷雾点数：设定需要喷雾的点数。

保   存：保存参数设定。

进入参考：按下时，弹出参数设定参考页面。

故障说明

运输不动：查看运输电机上的限力器是否空转，如果空转，则运输有卡死；在不转情况下，查看电箱内的变频器出现错误报警代码时，记住代码然后打售后服电话。

伺服过载报警：查看伺服控制器的错误代码，然后用手移动喷头，如果很紧或难以移动时，拆开喷雾移动系统，查看移动轴承是否损坏。

PC页面出现问号时，请检查PLC与PC通信。

喷头可移动但不喷助焊剂时，请检查助焊剂控制电磁阀。

保养规范

| 小保养 | 间隔时间 | 保养要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输系统 | 1月/次 | 爪片加油与清洁（固体油） | 拆卸 |
| 喷头 | 1天/次 | 表面清洁 | 无需拆卸 |
| 喷雾移动系统 | 1月/次 | 滑杆上加油（喷式液体油） | 无需拆卸滑杆 |
| 助焊剂过滤网 | 1日/次 | 清洁表面助焊剂 |  |
| 大保养 | 间隔时间 | 保养要求 | 备注 |
| 运输系统 | 3月/次 | 爪片加油与清洁（固体油） | 拆卸 |
| 轨道宽窄校正 | 3月/次 | 调动轨道的活动侧轨道 | 一定要是活动侧 |
| 喷雾移动系统 | 1年/次 | 滑杆上加油（喷式液体油） | 更换移动轴承事或购置配品 |
| 喷头 | 月/次 | 表面清洁与内部清洁 | 需拆卸 |
| 助焊剂过滤网 | 年/次 | 清洁表面助焊剂 | 更换过滤网 |
| 运输传动齿轮 | 3月/次 | 加固体油 | 拆卸防护罩 |
| 喷雾移动皮带 | 1年/次 |  | 更换或购买配品 |

配件明细料号

| 名称 | 料号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PC | HY-600LD-001 | 现货 |
| PLC控制器 | HY-600LD-002 | 供货期3-5个工作日 |
| 变频器 | HY-600LD-003 | 供货期1个工作日 |
| 伺服控制器 | HY-600LD-004 | 供货期1个工作日 |
| 断路器2P | HY-600LD-005 | 现货 |
| 中间继电器220VAC | HY-600LD-006 | 现货 |
| 中间继电器24VDC | HY-600LD-007 | 现货 |
| 电源供应器 | HY-600LD-008 | 现货 |
| 接触器 | HY-600LD-009 | 现货 |
| 保险丝 | HY-600LD-0010 | 现货 |
| 清洗马达 | HY-600LD-011 | 供货期1个工作日 |
| 清洗钢刷 | HY-600LD-012 | 供货期5-7个工作日 |
| 爪片 | HY-600LD-013 | 供货期4个工作日 |
| 链扣 | HY-600LD-014 | 现货 |
| 二色灯 | HY-600LD-015 | 现货 |
| 过滤网 | HY-600LD-016 | 供货期1个工作日 |
| 喷雾移动轴承 | HY-600LD-017 | 供货期1个工作日 |
| 喷头 | HY-600LD-018 | 供货期3-5个工作日 |
| 喷头密封件 | HY-600LD-019 | 现货 |
| 名称 | 料号 | 备注 |
| 伺服电机 | HY-600LD-020 | 供货期1个工作日 |
| 磁性感应器 | HY-600LD-021 | 供货期1个工作日 |
| 光电感应器 | HY-600LD-022 | 供货期1个工作日 |
| 解码器 | HY-600LD-023 | 供货期3-4个工作日 |
| 气压表 | HY-600LD-024 | 供货期1个工作日 |
| 调压阀 | HY-600LD-025 | 供货期1个工作日 |
| 流量计 | HY-600LD-026 | 供货期1个工作日 |